АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2025        		   						                         № 288

г. Великий Устюг

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Великоустюгского

муниципального округа Вологодской области

на период до 2034 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013     № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на период до 2034 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального публикования.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Великоустюгского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава

Великоустюгского муниципального округа                                 И.А. Абрамов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 04.02.2025 № 288

1. ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Великоустюгского муниципального округа

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Великоустюгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и организации, осуществляющие обращение с твердыми коммунальными отходами в Великоустюгском муниципальном округе |
| Цели программы | 1) создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Великоустюгского муниципального округа; 2) разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Великоустюгского муниципального округа, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение жителей и предприятий Великоустюгского муниципального округа надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация), а также обращением с твердыми коммунальными отходами; 2. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 4. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфра-структуры муниципального округа. 6. Повышение инвестиционной привлекательности комму-нальной инфраструктуры муниципального округа. 7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |

2

| Целевые показатели | Перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального округа: - в сфере электроснабжения – потребления электрической энергии – 211,486 млн. кВт*ч/год; - в сфере теплоснабжения – выработка тепловой энергии –; - в сфере водоснабжения – объем реализации воды – 1371,382 тыс. м. куб./год; - в сфере утилизации твердых коммунальных отходов – вывоз/утилизация твердых коммунальных отходов – 159,5 тыс. м. куб./год |
| --- | --- |
|  | Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов: - в сфере электроснабжения - доля потребителей в жилых помещениях, обеспеченных доступом к электроснабжению, аварийность системы электроснабжения, перебои в снабжении потребителей, продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, износ сетей, доля ежегодно заменяемых сетей. - в сфере теплоснабжения - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, износ тепловых сетей, протяженность сетей, нуждающихся в замене, доля ежегодно заменяемых сетей, уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, удельный расход электроэнергии. - в сфере водоснабжения - протяженность сетей, нуждающихся в замене, аварийность (с учетом повреждения оборудования), износ водопроводных сетей. - в сфере обращения с отходами - доля потребителей в жилых помещениях, обеспеченных доступом к централизованной системе обращения с отходами, продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг. |
|  | Качества коммунальных ресурсов: - в сфере электроснабжения – количество жалоб абонентов на качество электрической энергии; - в сфере теплоснабжения – количество жалоб абонентов на качество услуг; - в сфере водоснабжения – доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам, количество жалоб абонентов на качество питьевой воды; - в сфере утилизации твердых коммунальных отходов – соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, Количество жалоб абонентов на качество услуг, количество несанкционированных свалок. |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации программы: на период до 2034 года |

3

| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объём финансирования программных мероприятий за период до 2034 гг. составляет 15222,46 тыс. руб., из них: - системы теплоснабжения – нет данных.; - системы водоснабжения – 15104,18 тыс. руб.; - системы электроснабжения – 118,28 тыс. руб.; - система утилизации твердых коммунальных отходов – нет данных. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры Великоустюгского муниципального округа, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями при доступных для населения тарифах. |

2. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на период до 2034 года (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации  от 14.06.2013     № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».

При разработке программы принимаются следующие определения и понятия:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального округа - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены соответственно документами перспективного развития электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку программы и её утверждение закреплены за администрацией Великоустюгского муниципального округа. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуются и предоставляются в орган регулирования или утверждаются представительным органом Великоустюгского муниципального округа.

4

На основании утвержденной программы администрация Великоустюгского муниципального округа может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Великоустюгского муниципального округа.

Утвержденная программа является документом, на основании которого администрация Великоустюгского муниципального округа и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Великоустюгского муниципального округа, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей Великоустюгского муниципального округа. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале – до 2034 года и в соответствии с генеральным планом развития (положением о территориальном планировании) Великоустюгского муниципального округа.

Целью разработки (актуализации) программы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных системы, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории Великоустюгского муниципального округа на долгосрочный период до 2034 года включительно.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Великоустюгского муниципального округа.

Основными задачами программы Великоустюгского муниципального округа являются:

- обеспечение жителей и предприятий, организаций, учреждений Великоустюгского муниципального округа надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация), а также обращением с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО);

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энер-гоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

5

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация программы базируются на следующих принципах:

- целевом - мероприятия и решения программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов программы друг на друга;

- комплексности – формирование программы в увязке с различными целевыми программами (региональными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуе-мыми на территории Великоустюгского муниципального округа.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-дении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 №2556 «Об утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменений и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;

6

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-сийской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на период до 2034 года, являются:

- тенденции социально-экономического развития Великоустюгского муниципаль-ного округа, характеризующиеся развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промыш-ленности до 2034 года;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального округа.

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры Великоустюгского муниципального округа разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в Великоустюгском муниципальном округе и срокам реализации.

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Источниками финансирования мероприятий программы являются бюджет Великоустюгского муниципального округа, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе).

7

3. Краткая характеристика муниципального округа

Великоустюгский район расположен на севере Европейской части России, на крайнем северо-востоке Вологодской области. Район занимает площадь 7,7 тыс. квадратных километров, граничит с Нюксенским и Кичменгско-Городецким районами Вологодской области, Кировской и Архангельской областями.

Административный центр - город Великий Устюг, один из старейших городов России, родина великих землепроходцев и мореходов, сыгравших огромную роль в освоении Сибири и Русской Америки. По территории района протекают 97 рек, самые крупные - Северная Двина, Сухона и Юг.

С 1 января 2023 года после проведённых преобразований Великоустюгский муниципальный район переименован в Великоустюгский муниципальный округ. В состав муниципального округа входят 412 населённых пунктов.

Административный центр - город Великий Устюг. Расположен на расстоянии от Вологды - 450 км, Череповца - 600 км, Котласа - 70 км, Кирова - 430км, Архангельска - около 700 км, от Великого Устюга до Красавино - 20 км.

Район расположен в северо-восточной части Вологодской области, граничит:

с районами Вологодской области:

- на западе с Нюксенским районом;

- на юге с Кичменгско-Городецким районом;

с районами Архангельской области:

- на северо-западе с Устьянским районом;

- на севере с Котласским районом;

с районами Кировской области:

- на северо-востоке с Лузским районом;

- на востоке с Подосиновским районом.

Площадь территории района (включая райцентр) - 7733 км² (5,3% территории области - 5-й район по размеру территории в области).

Основные реки Северная Двина (Малая Северная Двина), Сухона, Юг.

На 01.01.2023 численность населения Великоустюгского муниципального округа составляет 50093 человека.

Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Близость морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов оказывает на климат Великоустюгского муниципального округа Вологодской области существенное влияние.

4. Характеристика существующего состояния

систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Система электроснабжения

4.1.1. Характеристика энергосистемы,

осуществляющей электроснабжение потребителей

Электроснабжение потребителей Великоустюгского муниципального округа осуществляется от системы производственного отделения «Великоустюгские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». На территории округа расположены шесть подстанций 110 кВ и одиннадцать подстанций 35 кВ.

По территории округа проходят воздушные линии электропередачи 110 и 35 кВ.

8

В границах Великоустюгского муниципального округа планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических подстанций 110, 35 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110, 35 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009             № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: для линий напряжением 750 кВ – 40 м, напряжением 330 кВ – 30 м, напряжением 110 кВ – 20 м, напряжением 35 кВ – 15 м, напряжением 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

По состоянию на 01.01.2023 года в эксплуатации находятся следующие объекты и инженерные коммуникации системы электроснабжения:

Объекты и инженерные коммуникации системы электроснабжения

Таблица 4.1.1

| Наименование поселений | Общая протяженность линии электропередачи, км | Протяженность эл. сетей ВЛ-0,4 кВ, км |
| --- | --- | --- |
| Великоустюгский МО | 1923,5 | 1923,5 |

9

Информация по источникам электроснабжения

Таблица 4.1.2

| Наименование источника и маркировка | Кол-во трансформаторов | Мощность, кВт | Месторасположение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлеж-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПС 110 кВ. В-Устюг | 2 | 32000 | г. Великий Устюг, пос. Энергетиков | 1965 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 110 кВ. Дымково | 2 | 26000 | Вологодская область, Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Валга | 2001 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 110 кВ. Полдарса | 2 | 5000 | Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса | 1995 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 110 кВ. Усть-Алексеево | 2 | 12600 | участок находится примерно в 30 м по направлению на запад от ориентира с. Усть-Алексеево, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Вологодская область, Великоустюгский район, Усть-Алексеево | 2004 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 110 кВ. Борки | 2 | 20000 | Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Песчаная | 1965 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 110 кВ Сусоловка | 2 | 2500 | земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала, граница которого проходит по меже между Вологодской и Кировской обл., по меже между Архангельской и Кировской обл., по р. Лала по р. Озерная, по просеке, по железной дороге, по просеке | 1970 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ. Дружба | 2 | 8000 | Вологодская область, Великоустюгский район, Великоустюгское лесничество, Великоустюгское сельское участковое лесничество АКФ «Нива», квартал № 23, | 2014 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ Морозовица | 2 | 5000 | Вологодская область, Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Морозовица | 1976 | ПО «ВУЭС» |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ Кузино | 2 | 3200 | Вологодская область, участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира д. Рукавишниково , расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Вологодская область, Великоустюгский район, Шемогодский с/с | 1990 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ. Покрово | 2 | 2000 | Вологодская область, Великоустюгский район, Покровский с/с, д. Чучеры | 1973 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ. Палема | 2 | 2000 | Вологодская обл., Великоустюгский район, Покровский с/с, д. Палема | 1970 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ. Новатор | 2 | 12600 | Вологодская область, Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор ул. Подгорная | 1967 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ. Свеза-Новатор | 1 | 10000 | Вологодская область, Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор ул. Подгорная | 2020 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ. Золотавцево | 2 | 4100 | Вологодская область, Великоустюгский район, Юдинский с/с, участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира д. Золотавцево, расположенного за пределами участка | 1997 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ. Благовещенье | 2 | 3200 | Вологодская область, Великоустюгский район, Марденгский с/с, д. Благовещенье | 1983 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ. СРЗ | 2 | 7200 | Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Краснофлотская | 1992 | ПО «ВУЭС» |
| ПС 35 кВ. Ломоватка | 1 | 1600 | Вологодская область, Великоустюгский район, Ломоватский с/с, п. Ломоватка, в районе хлебозавода | 1970 | ПО «ВУЭС» |

11

4.1.2 Действующие тарифы и нормативы потребления

коммунальной услуги в сфере электроснабжения

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Вологодской области на 2023 год представлены в таблице 4.1.3.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2023 год

Таблица 4.1.3

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| Группа «Население» |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф |  | руб./кВт.ч |  |  |
| 1 | население город без электроплит |  | 2,73670 | 2,73670 |
| 2 | население город с электроплитами и отопительными установками |  | 1,64112 | 1,64112 |
| 3 | население город с электроплитами и не оборудованные отопительными установками |  | 1,64112 | 1,64112 |
| 4 | население город с отопительными установками электроплитами и не оборудованные электроплитами |  | 1,64112 | 1,64112 |
| 5 | сельское население |  | 1,15220 | 1,15220 |

4.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем,

возникающих в системах электроснабжения

В энергосистеме Великоустюгского муниципального округа имеются проблемы, требующие решения - электрические сети значительно изношены.

В связи с длительностью эксплуатации и изношенностью электрических сетей требуется их модернизация с внедрением энергосберегающих технологией.

4.1.4 Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы электроснабжения муниципального округа. Планируется реализация инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» В-Устюгского района Вологодской области». Объем финансирования будет определен после разработки проектно-сметной документации.

## 4.2. Система теплоснабжения

4.2.1 Источники теплоснабжения

В Великоустюгском муниципальном округе функционируют местные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. Структура теплоснабжения представляет собой централизованное, децентрализованное и индивидуальное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.

12

Источниками теплоснабжения на территории Великоустюгского муниципального округа являются 36 отопительных котельных, работающих на дровах, угле и газе.

На территории Великоустюгского муниципального округа в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность: ООО «Электротеплосеть», ООО «Теплосервис», МУП «Ресурс», ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево», ООО «Ремслужба», ООО «Ломоватское ЖКХ»,    ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго», ООО «Новатор-Сервис», МУ ВОФП санаторий «Бобровниково», НАО «СВЕЗА Новатор».

Отопление жилых домов частного сектора – в основном индивидуальное, печное на дровах. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. Оборудование для водоподготовки присутствуют не на всех котельных.

Структура основного оборудования источников тепла муниципального округа приведена в таблице 4.2.1.

Структура основного оборудования источников тепла

Таблица 4.2.1

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная д. Теплогорье | КВМ-0,63 | 4 | 1994 | - | 1,88 | 62 | 0,2 |
| 2 | Котельная ж/д станции г. Красавино, ул. Вокзальная | Братск-КВМ Энергия-6 | 3 2 | 1989 1971 | - | 2 | 59 | 0,265 |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 Центральная г. Великий Устюг | КВГМ- 20-150, ДКВР 10-13 | 2 3 | 1994 1982 | - | 64 | 92 | 0,1564 |
| 4 | Котельная №2 Квартальная г. Великий Устюг | ТВГ-8М, КВ-Г-14-150 | 1 2 | 1976 2010 | - | 29,18 | 90,3 92,5 | 0,1564 |
| 5 | Котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | ЭВЖК-1,0 | 2 | 1999 | - | 1,65 | 94 | 0,1564 |
| 6 | Котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | КВ-ГМ-1,0-115Н | 2 | 2000 2003 | - | 1,72 | 93 93 | 0,1564 |
| 7 | Котельная № 7 Коробейниково | F2T Peqosus, Protherm KLO100 | 1 1 | 2001 2014 | - | 0,172 | 92 | 0,1707 |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | Vitoplex 300 | 3 | 2011 | - | 4,13 | 92 | 0,1564 |
| 9 | Котельная № 11 Авиалесоохраны г. Великий Устюг | Baxi Luna 1,310Fi | 4 | 2003 | - | 0,107 | 93,1 | 170,7 |
| 10 | Котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | vitomax 200-LW GG402 S | 2 2 | 2013 | - | 8,428 | 96 53 | 187,1 |
| 11 | Котельная № 13 Стрига | Pegasus F3 N2S | 2 | 2006 2010 | - | 0,292 | 92 | 0,1707 |
| 12 | Котельная № 14 Золотавцево | DOMiprojekt F 32 | 3 | 2007 2011 2014 | - | 0,083 | 92 | 0,1707 |
| 13 | Котельная № 10 БМК (Железнодорожная) г. Великий Устюг | Vitoplex Р-100 | 2 | 2012 | - | 0,86 | 92 | 0,1564 |
| 14 | Котельная д. Бухинино | PREXHERM-100 | 3 | 2004 | - | 2,58 | 90 | 0,163 |
| 15 | Школа № 15 г. Красавино | PEGASUS F3 289 | 2 | 2004 | - | 2 | 90 | 0,165 |
| 16 | Котельная с. Васильевское | ТВГ-8 М | 2 | 1985 | - | 8,6 | 90 | 0,166 |
| 17 | Котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | МЗК-7АГ | 3 | 1995 | - | 2 | 90 | 0,185 |
| 18 | Красавинская ГТ ТЭЦ | - | - | 2010 | - | 57 | - | 0,156 |
| 19 | Котельная школы д. Морозовица, ул. Центральная | Prexterm N-525 | 2 | 2008 | - | 0,9 | 94 | 0,144 |
| 20 | Котельная Голузинской школы п. Новатор, ул. Советская, д. 42 | PEGASUS F3-221 | 2 | 2008 | - | 0,38 | 92 | 0,166 |
| 21 | Котельная санатория д. Бобровниково | КВГ 2,5-95 | 2 | 1998 | - | 5,2 | 94,26 | 0,156 |
| Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная № 2 с. Усть-Алексеево | Универсал-5 , НР-10 | 3 1 | 1975 | - | 1,137 | 62 | 0,3 |
| 23 | Котельная № 3 с. Усть-Алексеево | НР-10 Тула-3 | 4 1 | 1985 | - | 1,475 | 62 | 0,3 |
| 24 | Котельная № 4 с. Усть-Алексеево | Универсал-6 НР-10 | 2 1 | 1973 | - | 1,226 | 62 | 0,3 |
| 25 | Котельная №5 с. Усть-Алексеево | Универсал-5, Нева Квр | 2 | 1984 2009 | - | 0,763 | 62 | 0,3 |
| 26 | Котельная больницы п. Полдарса | КВР-0,4 Универсал-6 | 1 1 | 2022 2006 | - | 0,6 | 70 54 | 0,25 |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Котельная бани п. Полдарса | КВР-0,3 | 2 | 2022 | - | 0,35 | 54 | 0,064 |
| 28 | Котельная школы п. Полдарса | НИИСТУ-5, квр-0,4 | 2 1 | 1997 2021 | - | 0,6 | 50 70 | 0,218 |
| 29 | Котельная д/сада по ул. Мира п. Ломоватка | Универсал-5 | 3 | 1976 | - | 0,201 | 49 | 0,6 |
| 30 | Котельная школы по ул. Заречная п. Ломоватка | КВр-0,3 ДВО | 3 | 2013 | - | 0,774 | 78 | 0,257 |
| 31 | Котельная № 9 (пгт. Кузино) | КВС-1,74 КВС-1,74 | 1 1 | 2011 2007 | - | 3 | 80 80 | 0,296 |
| 32 | Котельная № 16 (п. Валга) | НР-18 | 3 | 1984 | - | 0,54 | 60 | 0,296 |
| 33 | Котельная № 17 (д. Подсосенье) | КВР-0,63Д Луга | 1 1 | 2005 1978 | - | 1,34 | 60 60 | 0,296 |
| 34 | ТЭС НАО «СВЕЗА Новатор» | ДКВР 10-13 | 18 | 1986 2004 2008 2014 | - | 43,5 | 60 | 7,7 |
| 35 | Котельная МУЗ «КРБ № 1» г. Красавино | Универсал-6, БРАТСК, КВс-0,93 | 1 1 1 | 1985 2018 2012 | - | 2.0 | 65 | 0,102 |

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения. Тип изоляции теплосетей – преимущественно ППУ, также, для изоляции используются теплоизоляционные плиты и рубероид.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение.

Также на территории населенного пункта сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.

Зоны индивидуального теплоснабжения охватывают сложившуюся на территории округа жилую малоэтажную застройку частного сектора. В качестве источников тепла в домах используются газовые котлы и печи дровяного отопления.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе и природном газе. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

15

4.2.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях

Таблица 4.2.2

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | котельная № 1 Центральная | 64 | 64 | 63,35 | н/д | 48,9 |
| 2 | котельная № 2 Квартальная | 32 | 32 | 31,93 | н/д | 35,58 |
| 3 | котельная № 4 Школьная | 1,2 | 1,2 | 1,19 | н/д | 1,514 |
| 4 | котельная № 6 Добрынино | 1,7 | 1,7 | 1,68 | н/д | 0,76 |
| 5 | котельная № 7 Коробейниково | 0,17 | 0,17 | 0,169 | н/д | 0,128 |
| 6 | котельная № 8 БМК С-Западная | 4,13 | 4,13 | 4,11 | н/д | 2,384 |
| 7 | котельная № 9 Кузино | 3 | 3 | 2,85 | н/д | 2,276 |
| 8 | котельная № 10 Железнодорожная | 0,86 | 0,86 | 0,85 | н/д | 0,841 |
| 9 | котельная № 11 Авиолесоохраны | 0.1 | 0.1 | 0,1 | н/д | 0,103 |
| 10 | котельная № 12 БМК (Энергоцентр) | 8,43 | 8,43 | 8,4 | н/д | 7,33 |
| 11 | котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,29 | 0,28 | н/д | 0,176 |
| 12 | котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,8 | 0,798 | н/д | 0,05 |
| 13 | котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 1,2 | 1,19 | н/д | 0,473 |
| 14 | котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 1,34 | 1,33 | н/д | 0,183 |
| 15 | котельная д. Бухинино | 2,58 | 2,58 | 2,576 | н/д | 0,77 |
| 16 | котельная школа № 15 | 2 | 2 | 2 | н/д | 0,23 |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | котельная с. Васильевское | 8,6 | 8,6 | 8,43 | н/д | 0,794 |
| 18 | котельная больницы | 0,4 | 0,4 | 0,4 | н/д | 0,18 |
| 19 | котельная «Кирпичный завод» | 2 | 2 | 1,999 | н/д | 0,2 |
| 20 | котельная № 2 | 1,137 | 1,137 | 1,093 | н/д | 0,3 |
| 21 | котельная № 3 | 1,475 | 1,475 | 1,415 | н/д | 0,49 |
| 22 | котельная № 4 | 1,226 | 1,226 | 1,189 | н/д | 0,27 |
| 23 | котельная № 5 | 0,763 | 0,763 | 0,735 | н/д | 0,22 |
| 24 | котельная д. Теплогорье | 1,88 | 1,88 | 1,821 | н/д | 0,42 |
| 25 | котельная д. Чернево | 0,548 | 0,548 | 0,54 | н/д | 0,07 |
| 26 | котельная больницы | 0,62 | 0,62 | 0,619 | н/д | 0,163 |
| 27 | котельная бани | 0,31 | 0,31 | 0,308 | н/д | 0,044 |
| 28 | котельная школы | 0,62 | 0,62 | 0,619 | н/д | 0,177 |
| 29 | котельная д/сада ул. Мира | 0,234 | 0,234 | 0,233 | н/д | 0,031 |
| 30 | котельная школы ул. Заречная | 0,9 | 0,9 | 0,899 | н/д | 0,111 |
| 31 | Котельная ж/д станции | 2 | 2 | 1,927 | н/д | 0,533 |
| 32 | Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 57 | 51,82 | н/д | 17,002 |
| 33 | котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0,9 | 0,9 | н/д | 0,203 |
| 34 | котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0,38 | 0,38 | н/д | 0,151 |
| 35 | котельная санатория | 3,55 | 3,55 | 3,55 | н/д | 1,27 |
| 36 | ТЭС НАО «СВЕЗА Новатор» | 38,1 | 38,1 | 38,1 | н/д | 17,99 |

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке отсутствует.

Значения потребления тепловой энергии на источниках тепла представлены в табли-це 4.2.3.

Значения потребления тепловой энергии на источниках тепла

Таблица 4.2.3

| Показатель | Ед. изм. | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Общий отпуск | Гкал | 369178,82 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | - |
| Полезный отпуск | Гкал | 586225,6 |
| Отпуск на ГВС | Гкал | - |
| Отпуск на собственные нужды | Гкал | - |
| Потери | Гкал | 48556,3 |

4.2.3 Топливные балансы источников тепловой энергии

и система обеспечения топливом

Котельные Великоустюгского муниципального округа используют в качестве основного топлива дрова, уголь и природный газ. Одна котельная работает на древесной щепе. Динамика потребления котельно-печного топлива представлена в таблице ниже.

17

Динамика потребления котельно-печного топлива

Таблица 4.2.4

| Теплоисточник | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, м3, т |
| --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | газ | 12427004 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | газ | 8860216 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | газ | 132478 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | газ | 179910 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | газ | 52973 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | газ | 591722 |
| котельная № 9 Кузино | дрова | 5904 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | газ | 179933 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | газ | 15008 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | газ | 2531926 |
| котельная № 13 Стрига | газ | 59629 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | газ | 14192 |
| котельная № 16 пос. Валга | дрова | 1811,2 |
| котельная № 17 Подсосенье | дрова | 784,2 |
| котельная д. Бухинино | газ | 558162 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | газ | 172426 |
| котельная с. Васильевское | газ | 672613 |
| котельная больницы г. Красавино | дрова | 1407,62 |
| котельная «Кирпичный завод» г. Красавино | газ | 148234 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | дрова | 1291,9 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | дрова | 1565,2 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | дрова | 1125,8 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | дрова | 787,9 |
| котельная д. Теплогорье | уголь | 284,9 |
| котельная д. Чернево | дрова | 209,3 |
| котельная больницы п. Полдарса | дрова | 1074 |
| котельная бани п. Полдарса | дрова | 317 |
| котельная школы п. Полдарса | дрова | 1070 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | дрова | 544,74 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | дрова | 900,6 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | уголь | 434,7 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | газ | 5359033 |
| котельная школы д. Морозовица | газ | 205000 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | газ | 137000 |
| котельная санатория д. Бобровниково | газ | 510000 |

4.2.4 Тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги

в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения

Действующие тарифы на тепловую энергию с 1 декабря 2022 года по 31 декабря    2027 года представлены в таблице 4.2.5.

18

Действующие тарифы на тепловую энергию

Таблица 4.2.5

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Теплоноситель - вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Электротепло-сеть» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал |  | с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года |  |  |
|  |  | 2022, 2023 | 1989,00 |  |  |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  |
|  |  | 2024 | 1989,00 | 2185,00 |  |
|  |  | 2025 | 2185,00 | 2375,00 |  |
|  |  | 2026 | 2375,00 | 2415,00 |  |
|  |  | 2027 | 2415,00 | 2615,00 |  |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал |  | с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года |  |  |
|  |  | 2022, 2023 | 2386,80 |  |  |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня |  | с 1 июля по 31 декабря |
|  |  | 2024 | 2386,80 |  | 2622,0 |
|  |  | 2025 | 2622,00 |  | 2850,00 |
|  |  | 2026 | 2850,00 |  | 2898,00 |
|  |  | 2027 | 2898,00 |  | 3138,00 |

* -  выделяется в целях реализации пункта 6 статья 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории Вологодской области в отопительный период (приказ Региональной энергетической комиссией Вологодской области по тарифам от 05 ноября 2014 года № 465) представлены в таблице 4.2.6.

19

Нормативы потребления коммунальной услуги

по отоплению при отсутствии приборов учета на территории

Великоустюгского муниципального района Вологодской области

в отопительный период

Таблица 4.2.6

| № п/п | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | в месяц потребления из расчета |  |  |
|  |  |  | 12 месяцев | 9 месяцев | 9 месяцев |
|  |  |  | c 01.12.2014 по 31.12.2014 | c 01.12.2014 по 31.12.2014 | c 01.01.2015 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Многоквартирные и жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 – 2 | 0,3141 | 0,02617 | 0,0349 | 0,0349 |
| 2. | 3 – 4 | 0,2907 | 0,02423 | 0,0323 | 0,0323 |
| 3. | 5 | 0,2466 | 0,02055 | 0,0274 | 0,0274 |

Примечание.

1. Нормативы определены с применением расчетного метода.

2. Продолжительность отопительного периода равна девяти месяцам календарного года (январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).

4.2.5 Описание существующих технических

и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения вызваны рядом финансовых, технических и технологических причин:

- износ сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории Великоустюгского муниципального округа;

- отсутствие приборов учета у потребителей;

- отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей.

4.2.6 Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников

тепловой энергии и тепловых сетей

Сведения о реорганизации производств отсутствуют. Капитальные ремонты, снос ветхого жилья и реконструкция объектов не предусмотрены.

Подключение новых абонентов к источникам централизованного теплоснабжения на территории муниципального округа не ожидается.

В период до 2034 года в существующих населенных пунктах муниципального округа планируется прирост площади строительных фондов за счет индивидуальной застройки 1-2-х этажными домами с индивидуальными котлами.

20

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

замена сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа).

Сведения о финансовых потребностях на реализацию мероприятий в системе теплоснабжения приведены в таблице 4.2.7.

Оценка финансовых потребностей в системе теплоснабжения

Таблица 4.2.7

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 гг. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.3 Система газоснабжения

4.3.1 Существующее положение в сфере газоснабжения

Транзитом через территорию Великоустюгского муниципального округа проложены магистральные газопроводы и нефтепровод:

Магистральный газопровод Ухта-Торжок II(7нитка), Д=1420 – 350м;

Магистральный газопровод Ухта-Торжок I(Ухта-Грязовец)(6нитка), Д=1420 – 350м;

Магистральный газопровод СРТО-Торжок(5 нитка), Д=1420 – 350м;

Магистральный газопровод Пунга-Ухта-Грязовец IV (Уренгой-Грязовец)(4 нитка), Д=1420 – 300м;

Магистральный газопровод Ухта-Торжок III(3нитка), Д =1420 – 350м;

Магистральный газопровод Ухта-Торжок II(2нитка), Д = 1220 – 350м;

Магистральный газопровод Ухта-Торжок I(1нитка), Д = 1220 – 350м;

Магистральный нефтепровод "Ухта-Ярославль", Д = 820 – 150м;

На территории Великоустюгского муниципального округа централизованное газоснабжение имеется в следующих населенных пунктах: д. Благовещенье, д. Сывороткино,      д. Ишутино, д. Гузнищево, д. Ишутино, д. Красное Поле и на территории Вотчины Деда Мороза.

Протяженность сетей газоснабжения на территории округа – 522,33 км.

Поставка газа осуществляется АО «Газпром газораспределения Вологда».

Характеристика газовых сооружений на территории Великоустюгского муниципального округа представлена в таблице 4.3.1.

| № | Наименование ГРС, ГРП, ШРП, адрес | Откуда подходит газ | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Теплота сгорания, ккал/куб. м | На какие населенные пункты рассчитано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГРПБ Вологодская область, д. Благовещенье | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | д. Благовещенье |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГРПБ Вологодская область, Пасека ДМ | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | Пасека ДМ |
| 3 | ГРПБ Вологодская область, Вотчина ДМ | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | Вотчина ДМ |
| 4 | ГРПШ Вологодская область, Вотчина | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | Зоосад |
| 5 | ГРПШ Вологодская область, т/к «Лесная сказка» | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | т/к «Лесная сказка» |
| 6 | ГРПШ Вологодская область, д. Сывороткино | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | д. Сывороткино |
| 7 | ГРПШ Вологодская область, д. Ишутино | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | д. Ишутино |
| 8 | ГРПШ Вологодская д. Ишутино | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | д. Ишутино |
| 9 | ГРПШ Вологодская область, Ишутино | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | д. Ишутино |
| 10 | ГРПШ Вологодская область, д. Гузнищево | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | д. Гузнищево |
| 11 | ГРПШ Вологодская область, д. Красное Поле | ГРС Великий Устюг | 0,6 | 0,005 | 8000 | д. Красное Поле |

4.3.2 Описание существующих технических

и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения

К проблемам системы газоснабжения округа относятся:

− отсутствие централизованной системы газоснабжения на большей территории Великоустюгского муниципального округа.

4.3.3 Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения

В таблице 4.3.4 приведены сведения о финансовых потребностях в системе газоснабжения.

Сведения о финансовых потребностях в системе газоснабжения

Таблица 4.3.4

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2045 гг. |  |
| 1 | - | Муниципальная программа «Газификация территории Вологодской области» | Нет данных | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | - |  | Нет данных | - | - | - | - | - | - |  |

22

## 4.4. Система водоснабжения

4.4.1 Источники водоснабжения

Система централизованного водоснабжения в Великоустюгском муниципальном округе организована в следующих населенных пунктах: с. Палема (д. Измарухово), д. Чучеры (д. Новоселово), с. Ильинское, д. Аристово, д. Карасово, п. Сусоловка, д. Золотавцево,     д. Бобровниково, с. Васильевское, д. Теплогорье, с. Усть-Алексеево, д. Ольховка, с. Верхняя Шарденьга, д. Горбачево, д. Подборье, г. Великий Устюг, д. Слободка, п. Энергетик, д. Ишутино, д. Благовещенье, д. Лодейка, д. Мякинницыно, п. Новатор, п. Валга, д. Морозовица,     д. Пеганово, г. Красавино, д. Бухинино, п. Ломоватка, п. Кузино, п. Полдарса, д. Полдарса,   д. Белая (п. Сухонский), д. Верхняя Кичуга, д. Щекино (д. Старково).

В Великоустюгском муниципальном округе центральное  водоснабжение осуществляется из 64 артезианских скважин, 7 из которых резервные, 6 колодцев и 2 поверхностных источника водоснабжения.

Объекты системы водоснабжения принадлежат Великоустюгскому муниципальному округу, часть НАО «СВЕЗА-Новатор», МУ ВОФП санаторий «Бобровниково» и ООО «Ресурс». Ресурсоснабжающими организациями являются: МУП «Водоканал» г. Великий Устюг, ООО «Новатор-Сервис», НАО «СВЕЗА-Новатор», МУ ВОФП санаторий «Бобровниково», ООО «Ломоватовское ЖКХ», ООО «Ресурс», ООО «Ремслужба», ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево», ООО «КЭТС», ООО «Теплосервис».

Характеристика водозаборных сооружений системы водоснабжения

Таблица 4.4.1

| Наименование водозабора | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Насосы |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Производительность, м3/сут. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Великий Устюг № 5263/1 | 1995 | 32 | Vodotok 6SR18/6 | 27 | 100 |
| г. Великий Устюг № 78237 | 1999 | 32 | Vodotok 6SR18/6 | 27 | 100 |
| г. Великий Устюг № 11906 | 1967 | 32 | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 100 |
| г. Великий Устюг № 78238 | 1999 | 32 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 100 |
| г. Великий Устюг № 78235 а | 1998 | 32 | ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 |
| г. Великий Устюг № 43765/1 | 1995 | 32 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 100 |
| г. Великий Устюг № 43766 | 1997 | 32 | Vodotok 6SR18/6 | 27 | 100 |
| г. Великий Устюг № 78239 | 1999 | 33 | Vodotok 6SR18/6 | 27 | 100 |
| г. Великий Устюг № 78235 | 1998 | 32 | БЦПЭ-100-2,8-105 м-ч | 10 | 100 |
| г. Великий Устюг № 16-р | 2004 | 33,7 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 100 |
| г. Великий Устюг № 17-р | 2004 | 31,5 | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 |
| г. Великий Устюг № 15-р | 2004 | 34 | ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 |
| г. Великий Устюг № 11-р | 2004 | 32 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 100 |
| г. Великий Устюг № 12-р резервная | 2004 | 29,5 | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 |
| г. Великий Устюг № 13-р | 2004 | 32,9 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 100 |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Великий Устюг № 14-р | 2004 | 28 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 100 |
| г. Великий Устюг №74225 резервная | 1990 | 80 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 100 |
| г. Великий Устюг № 74231 резервная | 1990 | 80 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 100 |
| д. Слободка № 49590 | 1979 | 89,4 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 100 |
| п. Энергетик № 3633 | 2002 | 27 | БЕЛАМОС TF-60 | 5 | 100 |
| д. Золотавцево № 67819 | 1987 | 70 | TF 3-80 | 2,7 | 100 |
| д. Золотавцево № 49565 | 1979 | 115 | ЭЦВ 6-6.5-85 | 6,5 | 100 |
| д. Ишутино № 876 | 1970 | 123 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 100 |
| д. Благовещенье № 2821 | 1982 | 69 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 100 |
| д. Лодейка № 1874 | 1971 | 85 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 100 |
| д. Лодейка № 1901 | 1975 | 85 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 100 |
| с. Верхняя Шарденьга № 1442 | 1973 | 70 | 4SD 3/10 | 5,54 | 100 |
| д. Горбачево № 2938 | 1984 | 70 | 4 SD 3/10 | 5,54 | 100 |
| д. Аристово № 3041 | 1985 | 55 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 100 |
| с. Ильинское № 1558 | 1973 | 70 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 100 |
| д. Чучеры (д. Новоселово № 1347 | 1973 | 128 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 100 |
| с. Палема (д. Измарухово) № 1320 | 1972 | 42 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 100 |
| д. Карасово № 1444 | 1973 | 70 | БЕЛАМОС TF-60 | 5 | 100 |
| п. Сусоловка № 59892 | 1984 | 52 | 4SD 2/10 | 5,4 | 100 |
| п. Сусоловка № 59961 | 1971 | 53 | 4SD 2/10 | 5,4 | 100 |
| д. Щекино (д. Старково) б/н | 2011 | 60 | Тайфун TF-100 | 5 | 100 |
| д. Пеганово № 2437 | 1984 | 71 | ЭЦВ 5-6.5-80 | 6,5 | 100 |
| д. Теплогорье № 1757 | 1975 | 101 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 100 |
| д. Теплогорье № 2961 | 1984 | 70 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 100 |
| д. Мякинницыно № 1544 | 1973 | 95 | ЭЦВ 4-16-80 | 16 | 100 |
| Шахтный колодец п. Кузино, ул. Боровичи 2 | 1981 | 15 | Насос «Водомет 60/20», 600 Вт | 2,5 | 100 |
| Шахтный колодец п. Кузино, ул. Боровичи 7 | 1983 | 15 | Насос «Водолей», 600 Вт | 2,5 | 100 |
| п. Новатор № 2860 | 1983 | 48 | ЭЦВ-5-6,5-80 | 6,5 | н/д |
| п. Новатор р. Сухона | 1983 | 42 | - | - | н/д |
| п. Валга № 74238 | 1990 | 31 | БЦПЭ-100-1,7-120-Ч | 6,12 | н/д |
| д. Морозовица № 2711 | 1981 | 34 | БЦПЭ-100-1,7-120м | 6,12 | н/д |
| д. Морозовица № 3675 | 2009 | 31 | БЦПЭ-100-1,7-120м-Ч | 6,12 | н/д |
|  |  |  | Grundfoss (V5-5.0-R-I-E-AQQE) – 1 шт. | 10 | н/д |
| д. Бобровниково № 32608 | 1972 | 97 | ЭДВ 4-4-120 | 4 | 30 |
| д. Бобровниково Шахтный колодец | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| п. Ломоватка № 8889 | 1965 | 100 | ЭЦ/34-2,5-65 | 2,5 | н/д |
| п. Ломоватка № 8888 | 1965 | 95 | - | - | н/д |
| с. Васильевское Шахтный колодец | 2000 | 9 | К20/30 | 20 | 75 |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Полдарса № 78240 | 1999 | 86 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 20 |
| п. Полдарса № 78241 | 1999 | 85 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 100 |
| д. Полдарса № 2490 | 2022 | 102 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 20 |
| д. Верхняя Кичуга № 2524 | 1988 | 80 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 100 |
| Белая (п. Сухонский) Инфильтрационный колодец | н/д | н/д | SB3-6. SB3-21 | 1,2 4,0 | 100 100 |
| с. Усть-Алексеево № 205 резервная | 1963 | 81 | ЭЦВ-5-6,5-80 | 6,5 | 100 |
| с. Усть-Алексеево № 312 | 1965 | 77 | ЭЦВ-6-6,5-85 | 6,5 | 66,7 |
| с. Усть-Алексеево № 67803 | 1987 | 67 | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 0 |
| с. Усть-Алексеево № 67798 | 1987 | 62,5 | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 100 |
| с. Усть-Алексеево № 1846 | 1975 | 45 | ЭЦВ-5-6,5-80 | 6,5 | 100 |
| д. Ольховка № 74019 | 1989 | 53,5 | ЭЦВ-4-2,5-80 | 2,5 | 33,3 |
| д. Подборье (родник) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| г. Красавино р. С. Двина | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| г. Красавино район ул. Вокзальная № 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| г. Красавино район ул. Вокзальная № 2 резервная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| д. Бухинино (КРБ) № 43783 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| д. Бухинино (КРБ) № 18858 резервная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| г. Красавино ул. Дачная № 28747 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| д. Бухинино (дом интернат) № 43796 резервная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| д. Бухинино (дом интернат) № 78084 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Качество воды из водопроводных сетей контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора. Качество воды из водопровода по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4.4.2 Баланс водоснабжения и потребления питьевой,

технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственного-питьевого назначения за базовый 2022 год на территории муниципального округа, на основе предоставленных заказчиком данных, приведен в таблице ниже.

Общий баланс подачи и реализации холодной воды за 2022 год

Таблица 4.4.2

| Назначение | Показатель | Объем, тыс. м3 | Доля от поданной воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Великоустюгский МО |  |  |  |
| Питьевая | Объем поданной воды | 1371,382 | 100 |
|  | Объем реализованной воды | - | - |
|  | Потери воды | - | - |

25

Структурный баланс реализации хозяйственно-питьевой воды

по группам абонентов

Таблица 4.4.3

| Группа абонента | Нужды | Объем, тыс. м3 | Доля от общего реализованного объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| физические лица | жилые здания | - | - |
|  | полив приусадебных участков | - | - |
|  | личный скот | - | - |
| юридические лица | объекты общественно-делового назначения | - | - |
|  | производственные нужды | - | - |
|  | индивидуальные предприниматели | - | - |
| Неучтенные расходы |  | - | - |
| Всего |  | - | - |

4.4.3 Действующие тарифы и нормативы потребления

коммунальной услуги в сфере водоснабжения

Действующие тарифы на питьевую воду в 2023 году представлены в таблице 4.4.6.

Действующие тарифы на питьевую воду в 2023 году

(тарифы для населения указаны с учетом НДС)

Таблица 4.4.6

| Организация | Вид тарифа | Ед. изм. | Период |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 01.07.2023 - 31.12.2023 |  |
| По округу | Одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 38,63 | 38,63 | Приказ ДТЭКиТР Вологодской области № 665-р от 29.11.2022 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению (норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) и водоотведению в жилых помещениях на территории Вологодской области (в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 30.05.2017 № 47-р) представлены в таблице 4.4.7.

26

Нормативы потребления холодной воды,

горячей воды в целях содержания общего имущества

в многоквартирном доме на территории Вологодской области

Таблица 4.4.7

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды | Норматив потребления горячей воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным холодным и нецентрализованным горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0.029 | 0.029 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением |  | от 1 до 5 | 0.029 | - |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0.029 |  |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0.029 |  |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  | от 1 до 5 | 0.029 | - |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0.029 |  |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения |  | от 1 до 5 | 0.029 | - |

4.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем,

возникающих при водоснабжении населённых пунктов

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения Великоустюгского муниципального округа:

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлет-ворительного качества воды;

- большинство действующих водозаборных узлов не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

- одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Применение стальных труб также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современ-ных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

27

4.4.5 Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения

На основании анализа существующего состояния систем холодного водоснабжения, схемой водоснабжения предложены следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация централизованных сетей водоснабжения

- замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Подгорная д. 2;

- замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская д. 13;

- замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская д. 68, д. 70, д. 72;

- замена участка водопров. Сети Участок 1 (ООО «Ремслужба»);

- замена участка водопров. Сети Участок 2 (ООО «Ремслужба»);

- замена участка водопров. сети Участок 3 (ООО «Ремслужба»);

- реконструкция напорного водопровода г. Красавино от Береговой насосной станции (БНС) до ул. Ткачей;

- реконструкция артезианской скважины № 1 г. Красавино;

- реконструкция артезианской скважины № 43783 г. Красавино.

В таблице 4.4.5 приведена оценка финансовых потребностей в системе водоснабжения.

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 4.4.5

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция и модернизация централизованных сетей водоснабжения | Схема водоснабжения | 9759,78 | 9759,78 |  | - | - | - | - |
| 2 | Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Подгорная, д. 2 |  | 530,8 | - | 530,8 | - | - | - | - |
| 3 | Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская, д. 13 |  | 241,6 | - | - | - | 241,6 | - | - |
| 4 | Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская, д. 68, д. 70, д. 72 |  | 1572,0 | - | - | - | - | 1572,0 | - |
| 5 | Замена участка водопров. Сети Участок 1 (ООО «Ремслужба») |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  | - |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Замена участка водопров. Сети Участок 2 (ООО «Ремслужба») | Схема водоснабжения | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  | - |
| 7 | Замена участка водопров. сети Участок 3 (ООО «Рем-служба») |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  | - |
| 8 | Реконструкция напорного водопровода г. Красавино от Береговой насосной станции (БНС) до ул. Ткачей |  | Нет данных | н/д | - | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция артезианской скважины № 1 г. Красавино |  | Нет данных | н/д | - | - | - | - | - |
| 10 | Реконструкция артезианской скважины № 43783 г. Красавино |  | Нет данных | н/д | - | - | - | - | - |

## 4.5 Система водоотведения

4.5.1 Существующее положение в сфере водоотведения

В Великоустюгском муниципальном округе Вологодской области централизованной канализацией обеспечены: г. Великий Устюг, п. Новатор, п. Бобровниково, с. Васильевское, с. Усть-Алексеево, г. Красавино. В остальных населенных пунктах система централизованного водоотведения отсутствует.

В населенных пунктах индивидуальная жилая и общественная застройка обустроена индивидуальными локальными очистными сооружениями канализации (ЛОСК) и выгребами (септиками).

Вывоз осадка из выгребов осуществляется на очистные сооружения канализации в     г. Великий Устюг.

Отведение хозяйственно - бытовых стоков осуществляется самотечными и напорными сетями канализации, КНС и далее на ОСК мощностью Q = 100 куб. м/сут. Имеются также индивидуальные септики и автономные канализационные установки «Юнилос». Сухой остаток из септиков вывозится на существующие очистные сооружения канализации.

4.5.2 Описание существующих технических и технологических проблем,

возникающих в системах водоотведения

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- высокая степень износа сетей и объектов, в результате которой понижается надежность и бесперебойность функционирования системы в целом;

- неудовлетворительная работа ОСК по показателям очистки ввиду необходимости реконструкции отдельных сооружений.

4.5.3 Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению сооружений и сетей водоотведения

В таблице 4.5.2 приведена оценка финансовых потребностей в системе водоотведения.

29

Объем капитальных вложений

в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованных систем водоотведения

Таблица 4.5.2

| Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 гг. |
| Реконструкция первой нит-ки канализационного кол-лектора. Замена первой нитки канализационного коллектора по ул. Красно-армейская от дома № 1 до парка отдыха № 1А ул. Строителей протяженность участка 350 м) г. Красави-но | Схема водоснаб-жения | Нет данных |  | н/д |  |  |  |  |

## 4.6 Система утилизации твердых коммунальных отходов

4.6.1 Система утилизации ТКО

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от жилищного фонда, организаций и учреждений осуществляет региональный оператор Вологодской области – ООО «АкваЛайн» по договорам на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, заключенными отдельно с каждым заказчиком.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области бытовые отходы, включающие домовой мусор, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие захоронению), собирается и транспортируется на площадку временного накопления (далее ПВН) Великий Устюг мощностью до 16 тыс. тонн/год (географические координаты 60,821046; 46,330056), а далее на объект размещения, включенный в ГРОРО и имеющий остаточный ресурс объекта размещения (в предусмотренные законом сроки).

Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от домовладений.

Применяется контейнерная система сбора.

Система накопления твердых коммунальных отходов размещена на сайте администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области: https://35velikoustugskij.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/reforma-obrascheniya-s-tverdymi-kommunalnymi-othodami/.

30

4.6.2 Описание существующих технических

и технологических проблем, возникающих в системе

утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Основными проблемами и недостатками системы утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО являются:

отсутствие системы удаления отходов.

4.6.3 Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО

В таблице 4.6.1 приведены сведения о финансовых потребностях в системе утилизации ТКО.

Сведения о финансовых потребностях в системе утилизации ТКО

Таблица 4.6.1

| Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 гг. |
| Строительство объекта: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования» | - | н/д | - | н/д | - | - | - | - |

## 4.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета

## и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-сбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-сбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

31

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений муниципального округа, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Оснащенность приборами учета

Таблица 4.7.1

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Объекты социально-культурного и бытового назначения | Прочие объекты |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | н/д | н/д | н/д |
| Водоснабжение | н/д | н/д | н/д |

## 5 ПЛАН РАЗВИТИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ

## И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## Определение перспективных показателей развития

## муниципального округа с учетом социально-экономических условий

Проектное население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Изменение демографических показателей поселения в значительной степени зависит от успешного решения задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения.

Перспективную численность населения Великоустюгского муниципального округа будут определять два фактора – естественное и механическое движение населения.

При определении прогнозной численности населения учитывается современная численность населения, которая на 1 января 2023 года составила 50093 человека.

Во внесении изменений в генеральный план представлен ориентировочный расчет перспективной численности муниципального округа, который составил 44893 человек.

32

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения округа на перспективу до 2034 года, приведены в таблице 5.1.1.

Перспективная численность населения

Таблица 5.1.1

| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 | 2034 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50601 | - | 49825 | 49362 | 44893 |

Основным инструментом стабилизации численности населения остается создание условий для усиления миграционного притока населения.

Этого возможно достичь только в случае создания условий для уменьшения оттока трудоспособного населения и привлечение молодых квалифицированных специалистов. Для этого необходимо в первую очередь создавать новые рабочие места.

В целом на территории Великоустюгского муниципального округа динамика демографических процессов остается неблагоприятной и характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли.

Прогноз развития жилищного фонда

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения – одна из важнейших социальных задач. Динамичный характер изменения жилищных потребностей во времени предполагает необходимость адекватного изменения жилищной политики. Повышение уровня жилищной обеспеченности является безусловным фактором роста благосостояния населения. В свою очередь, объем строительства определяется уровнем жизни населения, степенью доступности жилья для всех слоев граждан.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда, резервирование территорий с целью переселения населения из зоны возможного затопления – зоны риска и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из задач генерального плана.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Основные проектные предложения:

- ликвидация ветхого и аварийного жилья – поэтапно по мере амортизационного износа.

- планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами собственников.

- новое строительство будет вестись на свободных и на реконструируемых территориях.

- обеспечение жилищного фонда полным набором инженерного оборудования.

Развитие социальной инфраструктуры

Формирование и развитие социальной инфраструктуры в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечению комфортности проживания населения.

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

33

В условиях современного развития необходимо выделить социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями данных отраслей требует строгого контроля.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности предложения и спроса, который будет зависеть от уровня жизни населения.

Культура

Проектом не предусматривается строительство новых объектов культурного обслуживания населения в связи с отсутствием необходимости.

Здравоохранение

Генеральным планом муниципального округа предлагается сохранение сложившейся в округе системы здравоохранения.

Образование

Целью образовательной политики муниципального округа является создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям муниципального округа, способствующей развитию свободной личности, способной реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Для достижения поставленной цели в генеральном плане муниципального округа предлагается сохранение сложившейся в округе системы образования.

Спорт

Спорт играет заметную роль в формировании здорового образа жизни, воспитании личности.

Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений является создание условий для возрождения массового спорта, массовой физической культуры.

С целью развития области физической культуры и спорта в генеральном плане предлагается:

− развивать виды спорта, культивируемые в Вологодской области;

− принимать участие жителям муниципального округа в проводимых на территории области массовых спортивных мероприятиях.

Связь

Генеральным планом планируется сохранить действующую систему связи.

Торговля

Все торговые предприятия находятся в частной собственности.

Населению доступен практически весь ассортимент товаров.

Однако администрация муниципального округа заинтересована в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства, физических лиц, формирует при этом условия, стимулирующие граждан к занятию предпринимательской деятельности для повышения занятости населения.

Расширение сферы торговли позволит решить ряд проблем:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц;

- увеличение численности работающих в малом и среднем предпринимательстве;

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение средней заработной платы работников, занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства.

Однако реальное увеличение предприятий в сфере торговли не планируется.

34

Социально-бытовое обеспечение

Объекты социально - бытового обслуживания населения в поселении отсутствуют и не планируются к размещению.

Развитие транспортной инфраструктуры

В решении основных инфраструктурных задач, актуальных для Великоустюгского муниципального округа, особая роль отводится дальнейшему развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения.

Основным приоритетом развития транспортного комплекса муниципального округа должен стать ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети.

Развитие транспорта на территории муниципального округа должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с устройством асфальтобетонного покрытия:

Великий Устюг - Лодейка,

Лодейка - Березово с подъездом к д. Выползово,

Григорьевское - Загорье,

Григорьево - Рупосово.

Генеральным планом предусмотрены работы по строительству и реконструкции автодорог:

реконструкция подъезда к д. Пушкариха,

реконструкция подъезда к д. Деревесниково,

реконструкция подъезда к д. Еськино,

реконструкция подъезда к д. Перемилово,

реконструкция подъезда к д. Ишутино,

реконструкция подъезда к д. Воздвиженье,

реконструкция подъезда к д. Куликово,

реконструкция подъезда к лыжной базе «Салют»,

реконструкция подъезда к д. Сывороткино,

реконструкция подъезда к д. Лопатниково,

реконструкция подъезда к д. Осиново,

реконструкция подъезда к д. Торопово,

реконструкция подъезда к д. Сычугово,

реконструкция подъезда к д. Огорыльцево,

реконструкция подъезда к д. Торжино,

реконструкция подъезда к д. Большое Ямкино,

реконструкция подъезда к д. Мосеево Починок,

реконструкция подъезда к д. Мусино,

реконструкция подъезда к д. Фалево,

реконструкция подъезда к д. Большое Каликино,

реконструкция подъезда к д. Мякальская Слобода,

реконструкция подъезда к д. Царева Гора,

реконструкция подъезда к д. Заручевье,

реконструкция подъезда к д. Ленивица,

реконструкция подъезда к д. Нижний Прилук,

реконструкция подъезда к д. Запань,

35

реконструкция подъезда к д. Малая Горка,

реконструкция подъезда к д. Скорятино,

реконструкция автомобильной дороги Благовещенье - Ястреблево - Одомчино,

реконструкция мостового сооружения через р. Макеевка на а/д Подъезд к д. Мосеево Починок,

реконструкция мостового сооружения через р. Коршма на а/д Подъезд к д. Малая Горка.

строительство подъезда к планируемой инвестиционной площадке для спортивно-туристического бизнеса у д. Красное Поле,

строительство подъезда к планируемой инвестиционной площадке для спортивно-туристического бизнеса у д. Лопатниково,

строительство подъезда к планируемой инвестиционной площадке для спортивно-туристического бизнеса у д. Огорыльцево,

строительство подъезда к планируемой инвестиционной площадке для туристического бизнеса между д. Куликово и Вотчиной Деда Мороза,

строительство подъезда к планируемой гостинице между д. Куликово и Вотчиной Деда Мороза,

строительство подъезда к д. Полутино,

строительство подъезда к планируемой инвестиционной площадке для туристического бизнеса юго-западнее Вотчины Деда Мороза,

строительство подъезда к планируемой инвестиционной площадке для туристического бизнеса у д. Торжино.

Работы по усовершенствованию транспортной автодорожной сети должны быть направлены на:

поддержание существующей сети автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии;

выполнение межевания и технической классификации дорог местного значения, обеспечение поверхностного водоотвода на отдельных участках дорог;

строительство и реконструкция дорог с переходными и низшими покрытиями, с устройством на них усовершенствованных (асфальтобетонных) покрытий, с учетом стадийности работ в первую очередь произвести реконструкцию дорог с грунтовыми покрытиями, во вторую – с гравийными.

Улично-дорожная сеть некоторых населенных пунктов частично сформирована автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения. В некоторых населенных пунктах они формируют главные улицы.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов находится в удовлетворительном состоянии.

Проектом генерального плана предусмотрено:

реконструкция улично-дорожной сети, с устройством твердого покрытия улиц и дорог в населенных пунктах;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в       д. Красное Поле;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в        д. Ишутино;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в         д. Перемилово;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в         д. Куликово;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в        д. Осиново;

36

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в        д. Одомчино;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в       д. Ястреблево;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в       д. Благовещенье;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в       д. Нижний Прилук;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в       д. Лодейка;

cтроительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки в       д. Полутино.

Работы по усовершенствованию улично-дорожной сети населенных пунктов должны быть направлены на:

разработку рациональных улично-дорожных схем сетей для каждого населенного пункта;

обеспечение твердых покрытий на главных, а далее и на всех улицах населенных пунктов;

благоустройство улиц (в том числе обеспечение поверхностного водоотвода) и обеспечение их своевременного ремонта и высокого уровня содержания.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2034 года представлены в таблице 5.2.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального округа.

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 5.2.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее положение 2022 год | Перспектива 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Объем потребления электрической энергии | млн. кВт*ч | 211,486 | 206,327 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | Гкал | 369178,82 | 369178,82 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Объем подачи газа потребителям | млн. м3 | - | - |
| 4 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Объем переданной воды потребителю | тыс. м3 | 1371,382 | 1105,263 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |
|  | Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | тыс. м3 | 815,0 | 787,3 |
| 6 | Система утилизации ТКО |  |  |  |
|  | Объем собираемых ТКО от потребителей | тыс. м3 | 159,5 | 137,4 |

37

6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, к которым относятся:

критерии доступности для населения коммунальных услуг;

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м3, на 1 чел.);

показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надёжность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Великоустюгского муниципального округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной:

интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей);

износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

38

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

обеспечение энергосбережения;

повышение качества и надежности электроснабжения;

снижение уровня потерь;

снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

минимизация воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения являются:

повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счёт уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

обеспечение энергосбережения;

снижение уровня потерь и неучтённых расходов тепловой энергии;

снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение энергосбережения;

снижение уровня потерь и неучтённых расходов воды;

минимизации воздействия на окружающую среду;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснаб-жения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы захоронения (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки.

Целевые показатели (таблица 6.1) устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

39

Целевые показатели программы

Таблица 6.1

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой промышленными объектами, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой населением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

40

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | н/д | ≤0,0001 |  | ≤0,0001 |  | ≤0,0001 |  | ≤0,0001 |  | ≤0,0001 |  | ≤0,0001 |  | ≤0,0001 |  | ≤0,0001 |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24/7 | 24/7 |  | 24/7 |  | 24/7 |  | 24/7 |  | 24/7 |  | 24/7 |  | 24/7 |  | 24/7 |  |
| Износ сетей | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1923,5 | 1923,5 |  | 1923,5 |  | 1311,3 |  | 657,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Износ тепловых сетей | % | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |

41

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Износ водопроводных сетей | % |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Система обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системой обращения с отходами | % |  | 93 | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  |

42

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

43

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального округа являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

7 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Великоустюгского муниципального округа до 2034 года представлена в таблице 7.1.

Общая программа инвестиционных проектов

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия | Источник информации | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» В-Устюгского района Вологодской области» | - | 2024 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 3.1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод Ерзуново» | Муниципальная программа «Газификация территории Вологодской области» | - |
| 3.2 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-1» |  | - |

44

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 4.1 | Реконструкция и модернизация централизованных сетей водоснабжения | Схема водоснабжения | 2024-2025 |
| 4.2 | Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул.Подгорная д. 2 |  | 2025 |
| 4.3 | Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская д. 13 |  | 2027 |
| 4.4 | Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская д. 68, д. 70, д. 72 |  | 2028 |
| 4.5 | Замена участка водопров. Сети Участок 1 (ООО «Ремслужба») |  | 2024-2028 |
| 4.6 | Замена участка водопров. Сети Участок 2 (ООО «Ремслужба») |  | 2024-2028 |
| 4.7 | Замена участка водопров. сети Участок 3 (ООО «Ремслужба») |  | 2024-2028 |
| 4.8 | Реконструкция напорного водопровода г. Красавино от Береговой насосной станции (БНС) до ул. Ткачей |  | 2024 |
| 4.9 | Реконструкция артезианской скважины № 1 г. Красавино |  | 2024 |
| 4.10 | Реконструкция артезианской скважины № 43783 г. Красавино |  | 2024 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 5.1 | Реконструкция первой нитки канализационного коллектора. Замена первой нитки канализационного коллектора по ул. Красноармейская от дома № 1 до парка отдыха № 1А ул. Строителей (протяженность участка 350 м) г. Красавино | Схема водоснабжения | 2024-2026 |
| 6 | УТИЛИЗАЦИИ ТКО |  |  |
| 6.1 | Строительство объекта: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования» | - | 2025 |

8 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ

И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета округа, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблице 8.1 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

45

Источники инвестиций по каждому проекту программы

Таблица 8.1

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| «Реконструкция ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» В-Устюгского района Вологодской области» | Бюджет округа, областной бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| - | - |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод Ерзуново» | Бюджет округа, областной бюджет |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-1» |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Реконструкция и модернизация централизованных сетей водоснабжения | Бюджет округа, областной бюджет |
| Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Подгорная д. 2 |  |
| Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская д. 13 |  |
| Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская д. 68, д. 70, д. 72 |  |
| Замена участка водопров. Сети Участок 1 (ООО «Ремслужба») |  |
| Замена участка водопров. Сети Участок 2 (ООО «Ремслужба») |  |
| Замена участка водопров. сети Участок 3 (ООО «Ремслужба») |  |
| Реконструкция напорного водопровода г. Красавино от Береговой насосной станции (БНС) до ул. Ткачей |  |
| Реконструкция артезианской скважины № 1 г. Красавино |  |
| Реконструкция артезианской скважины № 43783 г. Красавино |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Реконструкция первой нитки канализационного коллектора. Замена первой нитки канализационного коллектора по ул. Красноармейская от дома № 1 до парка отдыха № 1А ул. Строителей (протяженность участка 350 м) г. Красавино | Бюджет округа, областной бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |
| Строительство объекта: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования» | Бюджет округа, областной бюджет, федеральный бюджет |

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

46

9 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

9.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Великоустюгского муниципального округа.

Координатором реализации Программы является Администрация Великоустюгского муниципального округа, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

9.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в один этап с 2024 по 2034 год.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Вологодской области, муниципальных нормативно-правовых актах Великоустюгского муниципального округа.

9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Великоустюгского муниципального округа.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

9.4 Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Территориальная схема обращения с отходами Вологодской области, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 10 января 2022 года № 3 (в редакции приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 3 февраля 2023 года 2023 № 40).